Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 13 января 2015 г. N 2 "Об утверждении перечня…


Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 13 января 2015 г. N 2 "Об утверждении перечня технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств, форм свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и форм свидетельств об образовании позывных сигналов опознавания" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

 12 ноября 2015 г., 25 июня 2018 г.

В соответствии с пунктом 6 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4137; 2007, N 31, ст. 4093; 2008, N 42, ст. 4832; 2010, N 13, ст. 1502; 2011, N 43, ст. 6073; 2012, N 1, ст. 144; 2013, N 12, ст. 1336; 2014, N 34, ст. 4673) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств (приложение N 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить прилагаемые формы:

свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств (для стационарных радиоэлектронных средств, приложение N 2 к настоящему приказу);

свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств (для подвижных радиоэлектронных средств, приложение N 3 к настоящему приказу);

свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств (для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб радиосвязи, приложение N 4 к настоящему приказу);

свидетельства о регистрации высокочастотных устройств (приложение N 5 к настоящему приказу);

свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания (для радиоэлектронных средств, кроме радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, приложение N 6 к настоящему приказу);

свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания (для радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, кроме радиостанций, применяемых в соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации, приложение N 7 к настоящему приказу);

свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания (для радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, применяемых в соревнованиях по радиоспорту, приложение N 8 к настоящему приказу);

свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания временного использования (для радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, кроме радиоэлектронных средств иностранных граждан при их временном пребывании на территории Российской Федерации, приложение N 9 к настоящему приказу);

свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания временного использования иностранным гражданам при их временном пребывании на территории Российской Федерации (для радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, приложение N 10 к настоящему приказу).

3. Установить, что свидетельства о регистрации для стационарных радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств и свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания (кроме свидетельства, указанного в приложении N 7 к настоящему приказу) оформляются на бумажных носителях формата А4 (210 x 297 мм) или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Свидетельства о регистрации для подвижных радиоэлектронных средств, радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб радиосвязи и свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания, указанное в приложении N 7 к настоящему Приказу, оформляется на бумажном носителе формата А7 (74 х 105 мм) или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15.06.2010 N 82 "Об утверждении перечня технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств, форм свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и форм свидетельств об образовании позывного сигнала опознавания" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июля 2010 г., регистрационный N 18004).

5. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

	Министр
	Н.А. Никифоров


Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2015 г.

Регистрационный N 36371

Приложение N 1
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств

С изменениями и дополнениями от:

 12 ноября 2015 г., 25 июня 2018 г.

	N п/п
	Характеристика, параметр
	Примечание

	1
	Тип
	1

	2
	Наименование
	1

	3
	Заводской (серийный, учетный) номер
	1

	4
	Год изготовления
	2

	5
	Завод-изготовитель
	2

	6
	Позывной сигнал опознавания
	3

	7
	Условия эксплуатации (стационарное, возимое, носимое)
	4

	8
	Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса)
	5

	9
	Географическая широта места установки, град., мин., сек.
	6

	10
	Географическая долгота места установки, град., мин., сек.
	6

	11
	Наименование космического аппарата (КА) и его точка стояния (град.)
	13

	12
	Рабочие частоты передачи (приема) радиоэлектронного средства (полоса рабочих радиочастот высокочастотного устройства), МГц
	7

	13
	Класс излучения
	12

	14
	Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства (мощность высокочастотного устройства), Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт
	7

	15
	Тип антенны
	4

	16
	Высота подвеса антенны, м
	8

	17
	Азимут излучения, град.
	8

	18
	Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная, наклонная)
	8

	19
	Идентификационный номер радиоэлектронного средства в сети связи, передаваемый в эфир
	9

	20
	Идентификационный номер сети связи, передаваемый в эфир
	10

	21
	Квалификация радиооператора любительской радиостанции
	11


Примечания:
1. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Тип и наименование приводятся в соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам от 20.12.2011 N 11-13-02 "Об утверждении порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот";

2. приводятся при наличии указанных сведений;

3. приводится при регистрации радиоэлектронных средств, для опознавания которых в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.01.2012 N 4 "Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 марта 2012 г., регистрационный N 23641) предусмотрено образование позывных сигналов;

4. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Тип антенны заполняется в соответствии с таблицей N 9 раздела N 6 главы II Инструкции по заполнению бланка формы N 1 "Тактико-технические данные радиоэлектронного средства", утвержденной решением Государственной комиссии по радиочастотам при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации от 30.11.1998, протокол N 10/4;

5. приводится при регистрации высокочастотных устройств и стационарных радиоэлектронных средств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

Информация об изменениях:

 Примечание 6 изменено с 10 августа 2018 г. - Приказ Минкомсвязи России от 25 июня 2018 г. N 316

 См. предыдущую редакцию
6. приводится при регистрации высокочастотных устройств и стационарных радиоэлектронных средств в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов, либо в случае их несоответствия фактическому месту размещения радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства. При регистрации радиоэлектронного средства, в состав которого входит несколько антенных устройств, указываются координаты центральной равноудаленной от всех антенн точки;

7. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

8. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

9. приводится при регистрации радиоэлектронных средств базовых станций подвижной радиотелефонной связи, всех радиоэлектронных средств сетей фиксированной радиосвязи, использующих широкополосный доступ, а также цифровых телевизионных станций. При этом:

9.1. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900 (DCS-1800) приводятся идентификационные номера LAC и Cell ID в десятичном виде (с указанием номера сектора) в соответствии со стандартом ETSI EN300 927 (GSM 03.03);

9.2. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS приводятся идентификационные номера LAC и Cell ID в десятичном виде (с указанием номера сектора) в соответствии со стандартом UMTS;

9.3. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-450 приводится идентификационный номер BaselD в десятичном виде (с указанием номера сектора) в соответствии со стандартом 3GPP2 C.S0002-C;

9.4. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ семейства стандартов IEEE802.il, приводятся младшие 16 байт идентификационного номера SSID в шестнадцатеричном виде (или МАС-адрес) в соответствии с семейством стандартов IEEE802.il;

9.5. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ стандарта IEEE 802.16 d/e, приводятся младшие 3 байта идентификационного номера BSID в шестнадцатеричном виде (или МАС-адрес) в соответствии со стандартом IEEE 802.16 d/e;

9.6. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE приводится идентификационный номер CI (ECI) в десятичном виде, с указанием номера сектора, в соответствии со стандартами 3GPP TS 36.300 и 3GPP TS 23.003;

9.7. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта TETRA приводятся идентификационные номера LAC и COLOUR CODE в десятичном виде в соответствии со стандартом TETRA;

9.8. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта DECT приводятся класс сети (a/b/с) и идентификационный номер ЕМС в десятичном виде в соответствии со стандартом DECT;

Информация об изменениях:

 Приказом Минкомсвязи России от 12 ноября 2015 г. N 452 подпункт 9.9 изложен в новой редакции

 См. текст подпункта в предыдущей редакции
9.9. для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-Т/Н приводится идентификационный номер в шестнадцатеричном виде cell_id для передатчика (а также cell_id_extension для ретранслятора) в соответствии со стандартом EN 300 744;

для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T2, работающих в многочастотной MFN сети, приводится идентификационный номер в шестнадцатеричном виде cell_id для передатчика в соответствии со стандартом EN 302 755;

для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T2, работающих в одночастотной SFN сети, приводится идентификационный номер в шестнадцатеричном виде cell_id для зоны выделения в соответствии со стандартом EN 302 755;

9.10. для цифровых станций звукового радиовещания стандарта DRM приводится уникальный 24-х битный программный идентификатор в соответствии со стандартом ETSI ES 201 980;

10. приводится при регистрации радиоэлектронных средств базовых станций подвижной радиотелефонной связи, всех радиоэлектронных средств сетей фиксированной радиосвязи, использующих широкополосный доступ, а также цифровых телевизионных станций. При этом:

10.1. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900 (DCS-1800) приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартом ETSI EN 300 927 (GSM 03.03);

10.2. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартом UMTS;

10.3. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-450 приводятся идентификационные номера SID и NID в десятичном виде в соответствии со стандартом 3GPP2 C.S0002-C;

10.4. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ семейства стандартов IEEE802.il, приводятся старшие 16 байт идентификационного номера SSID в шестнадцатеричном виде в соответствии с семейством стандартов IEEE 802.11;

10.5. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ стандарта IEEE 802.16 d/e, приводятся старшие 3 байта идентификационного номера BSID в шестнадцатеричном виде в соответствии со стандартом IEEE 802.16 d/e;

10.6. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартами 3GPP TS 36.300 и 3GPP TS 23.003;

10.7. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта TETRA приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартом TETRA;

10.8. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта DECT приводятся идентификационные номера EMC+FMID в десятичном виде в соответствии со стандартом DECT;

10.9. для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T/T2/H приводятся идентификационные номера в шестнадцатеричном виде network_id, original_network_id и network_name в соответствии со стандартами EN 300 468, TR 101 211 и TS 101 162;

11. приводится при регистрации радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб;

12. приводится в соответствии с Нормами на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения (Нормы 19-02, утвержденные решением Государственной комиссии по радиочастотам от 24.05.2013, протокол 13-18, и приложением I Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) при регистрации радиоэлектронных средств, не включенных отдельной строкой в частотно-территориальный план радиоэлектронного средства (сети), приложенный к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

13. указываются владельцами VSAT-станций при их работе через иностранные космические аппараты.

Приложение N 2
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации радиоэлектронного средства

Утратило силу с 1 сентября 2018 г. - Приказ Минкомсвязи России от 25 июня 2018 г. N 316

Информация об изменениях:

 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
                            СВИДЕТЕЛЬСТВО                               
               о регистрации радиоэлектронного средства
Утратило силу с 1 сентября 2018 г. - Приказ Минкомсвязи России от 25 июня 2018 г. N 316

Информация об изменениях:

 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
                              СВИДЕТЕЛЬСТВО                              
                о регистрации радиоэлектронного средства
Утратило силу с 1 сентября 2018 г. - Приказ Минкомсвязи России от 25 июня 2018 г. N 316

Информация об изменениях:

 См. предыдущую редакцию
Приложение N 5
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации высокочастотного устройства

Утратило силу с 1 сентября 2018 г. - Приказ Минкомсвязи России от 25 июня 2018 г. N 316

Информация об изменениях:

 См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный

центр"*
Федеральное государственное унитарное предприятие "Радиочастотный центр__

_____________________________________________________федерального округа*
Филиал Федеральное государственное унитарное предприятие  "Радиочастотный

центр_______________________________________________ федерального округа*
по (в)___________________________________________________________________

      (республике, краю, области, автономной области, автономному округу)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ОПОЗНАВАНИЯ

N_______ ** _________

Дата начала действия: ______20_г.     Дата окончания действия:____20___г.

Владелец:

_________________________________________________________________________

       (полное наименование юридического лица, фамилия, имя,

                   отчество физического лица)

зарегистрирован по адресу:_______________________________________________

                               (место нахождения (жительства)

_________________________________________________________________________

    юридического (физического) лица, индивидуального предпринимателя)

образован позывной сигнал (сигнал опознавания)*** _________для опознавания

радиоэлектронного средства_______________________________________________

                           (служба радиосвязи, наименование и заводской

                    (серийный, учетный) номер радиоэлектронного средства)

     Использование     образованного    позывного   сигнала   опознавания

радиоэлектронного средства   должно   осуществляться в     соответствии с

Регламентом радиосвязи  Международного союза электросвязи,   нормативными

правовыми    актами   Российской Федерации  и решениями   Государственной

комиссии  по   радиочастотам,    устанавливающими условия   использования

радиоэлектронных средств в Российской Федерации.

Основания________________________________________________________________

         (дата и номер решения Государственной комиссии по радиочастотам

                    и (или) разрешения на использование радиочастот)

________________ _________________________________________ ______________

   должность              подпись, печать или                  Ф.И.О.

                   усиленная квалифицированная

                        электронная подпись

______________________________

* Указывается предприятие радиочастотной службы, выдающее свидетельство.

** принцип нумерации XX-YY/00000, где XX-номер субъекта Российской Федерации, YY-2 последние цифры года, 00000 - порядковый номер (для всех форм свидетельств).

*** Возможна запись нескольких позывных сигналов в одном свидетельстве.

Приложение N 7
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ │Документ, допускающий к участию │

│  СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  │в любительской службе радиосвязи│

│        МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ*        │                                │

│                                      │Владелец имеет право            │

│     Федеральное государственное      │использовать любительскую       │

│        унитарное предприятие         │радиостанцию на территории      │

│    "Главный радиочастотный центр"    │Российской Федерации в          │

│                                      │соответствии с Регламентом      │

│Свидетельство об образовании позывного│радиосвязи Международного союза │

│ сигнала опознавания для любительской │электросвязи, нормативными      │

│             радиостанции             │правовыми актами Российской     │

│┌──────────┬───────────┬──────────┐   │Федерации. Владелец может       │

││  Номер   │Дата выдачи│   Срок   │   │использовать образованный       │

││свидетель-│           │ действия │   │позывной сигнал для опознавания │

││   ства   │           │    до    │   │любительской радиостанции также │

││          │           │          │   │в тех странах, где применяется  │

││          │           │          │   │Рекомендация СЕРТ T/R 61-01, при│

││          │           │          │   │условиях выполнения             │

││          │           │          │   │обязательств, указанных в этой  │

││          │           │          │   │Рекомендации***.                │

│├──────────┴───────┬───┴──────────┤   │                                │

││     Владелец     │   Позывной   │   │                                │

││                  │    сигнал    │   │                                │

│├─────────────┬────┴──────────────┤   │                                │

││Квалификацио-│        **         │   │                                │

││    нная     │                   │   │                                │

││  категория  │                   │   │                                │

│├─────────────┴───────────────────┤   │                                │

││   Адрес регистрации владельца   │   │                                │

│└─────────────────────────────────┴   │                                │

│                                      │                                │

│          ───────────────             │                                │

│    подпись, печать или усиленная     │                                │

│квалифицированная электронная подпись │                                │

└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

______________________________

* Документ содержит подстрочный перевод на английский язык, а заголовок оборотной стороны, кроме того, перевод на немецкий и французский языки согласно пункту 1 к рекомендации T/R61-01 Европейской конференции администраций почт и электросвязи.

** Заполняется для: 1 и 2 категории - СЕРТ;

3 категории - СЕРТ NOVICE;

4 категории - ENTRY LEVEL.

Остальные графы заполняются на двух языках: русском и английском.

*** Для третьей категории вместо Рекомендации СЕРТ T/R 61-01 указывается Рекомендация СЕРТ ЕСС (05)06. Для четвертой категории все данное предложение исключается.

Приложение N 8
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ОПОЗНАВАНИЯ

N _________________

Дата начала действия: ______20_г. Дата окончания действия:_________20__г.

Владелец:_______________________________________________________________,

           (полное наименование юридического лица, фамилия, имя,

                            отчество физического лица)

зарегистрирован по адресу:_______________________________________________

                                   (место нахождения (жительства)

_________________________________________________________________________

    юридического (физического) лица, индивидуального предпринимателя)

Образован позывной сигнал * _____________________________________________

опознавания радиостанции любительской службы, применяемой в соревнованиях

по радиоспорту.

Использование образованного позывного сигнала опознавания должно осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи, нормативными правовыми актами Российской Федерации и решениями Государственной комиссии по радиочастотам, устанавливающими условия использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб в Российской Федерации.

Основания _______________________________________________________________

________________ _________________________________________ ______________

   должность              подпись, печать или                  Ф.И.О.

                   усиленная квалифицированная

                        электронная подпись

______________________________

*Возможна запись нескольких позывных сигналов в одном свидетельстве.

Приложение N 9
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ОПОЗНАВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

N ______________

Дата начала действия:______ 20_г. Дата окончания действия:_________20__г.

Владелец:

________________________________________________________________________,

    (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

                          физического лица)

Зарегистрирован по адресу:______________________________________________.

                           (местонахождения (жительства) юридического

                                         (физического) лица)

Участникам___________________________________________ образованы позывные

                        (проводимое мероприятие)

сигналы опознавания временного использования для опознавания радиостанций

любительской (любительской спутниковой) службы.

Список участников и образованных позывных сигналов опознавания:

	N п/п
	Постоянный позывной сигнал

любительской радиостанции и её принадлежность
	Местоположение при использовании позывного сигнала временного использования
	Ответственный за использование позывного сигнала временного

использования, его позывной сигнал
	Образованный позывной

сигнал временного использования

	
	
	
	
	


Использование образованных позывных сигналов опознавания радиостанций любительской и любительской спутниковой служб должно осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи, нормативными правовыми актами Российской Федерации и решениями Государственной комиссии по радиочастотам, устанавливающими условия использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб в Российской Федерации.

Основание: ______________________________________________________________

_________________ ______________________________________ ________________

    должность        подпись, печать или усиленная          Ф.И.О.

                  квалифицированная электронная подпись

Приложение N 10
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ
от 13 января 2015 г. N 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ *
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ОПОЗНАВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

N _____________

Дата начала действия: 20____г.       Дата окончания действия:  20______г.

Владелец:

_________________________________________________________________________

            (фамилия, имя, отчество, постоянный позывной сигнал)

Зарегистрирован по адресу:______________________________________________,

                             (адрес постоянного места жительства)

Позывной сигнал опознавания радиостанции любительской службы:

_________________________________________________________________________

Квалификационная категория: _____________________________________________

Территория использования позывного сигнала:______________________________

Ввозимая радиостанция любительской службы:_______________________________

Использование владельцем образованного позывного сигнала опознавания радиостанции любительской службы должно осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи, нормативными правовыми актами Российской Федерации и решениями Государственной комиссии по радиочастотам, устанавливающими условия использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб в Российской Федерации.

Основание:

_________________________________________________________________________

____________________     ___________________________   __________________

   (должность)            подпись, печать/усиленная         Ф.И.О.

                              квалифицированная

                             электронная подпись/

______________________________

*Документ содержит подстрочный перевод на английский язык согласно рекомендации 7 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

	 01.01.2024 
	Система ГАРАНТ
	1/11



